План-конспект занятия

педагога дополнительного образования

Ромащук Екатерины Ивановны

Объединение: «Школа туризма».

Программа: «Школа туризма».

Группа: 01‑01.

Время: 14:00–15:30.

Дата: 05.05.2026.

Тема: «Понятие и назначение страховочной системы. Изготовление и одевание страховочной системы»

Цель урока: сформировать представление о страховочной системе, её назначении, компонентах и правилах использования.

Задачи:

- дать определение страховочной системы и объяснить её назначение;

- изучить устройство страховочной системы и её виды;

- освоить навыки надевания и регулировки страховочной системы;

- развить внимание, точность и умение взаимодействовать в группе.

Ход занятия

I. Организационный момент (5 мин)

Приветствие.

Проверка присутствующих.

Краткий опрос по предыдущей теме.

II. Работа над новым материалом (60 мин)

Понятие и назначение страховочной системы.

Страховочная система — это комплекс технических средств, предназначенный для защиты человека от падения с высоты и минимизации последствий в случае срыва. Её основная задача — обеспечить безопасную остановку падения и распределить динамическую нагрузку на тело.

Назначение страховочной системы:

- защита при срыве;

- фиксация человека в безопасном положении;

- обеспечение мобильности при перемещении;

- возможность закрепления необходимого снаряжения.

Изготовление страховочной системы

Основные компоненты страховочной системы:

- Страховочная привязь — основной элемент, который закрепляется на теле. Состоит из системы силовых лямок, охватывающих плечи, бёдра, грудную клетку.

- Соединительно-амортизирующая подсистема — включает стропы, карабины и амортизатор, который поглощает кинетическую энергию при падении, уменьшая силу удара.

- Анкерное устройство — точка крепления страховочной системы к конструкции (анкерный болт, стационарный трос, крюк и т. д.).

Материалы для изготовления — однородные или многоволоконные синтетические ленты и нитки, способные выдержать нагрузку, превышающую вес человека.

Стандарты, регулирующие требования к страховочным системам: ГОСТ Р ЕН 363, ГОСТ Р 58208.

Одевание страховочной системы

Пошаговая инструкция:

- Подготовка привязи. Проверьте состояние привязи на отсутствие порезов, разрывов, деформации пряжек. Убедитесь, что все ремни расправлены и не перекручены. Привязь должна соответствовать росту и весу работника (на маркировке производителя указаны допустимые размеры и вес пользователя).

- Надевание привязи. Наденьте привязь через плечи, как рюкзак. Проденьте ноги в набедренные лямки, убедившись, что они не перекручены. Застегните поясной ремень — он должен плотно прилегать, но не сдавливать талию.

- Регулировка привязи. Отрегулируйте длину плечевых лямок так, чтобы они плотно прилегали к телу, но не давили на плечи. Убедитесь, что поясной ремень плотно затянут и находится на уровне талии. Проверьте, что ножные петли плотно облегают ноги, но не сдавливают их.

- Проверка правильности регулировки. Убедитесь, что все ремни затянуты равномерно и не перекручены. Все пряжки должны быть надёжно зафиксированы. Попробуйте подвигать руками и ногами, чтобы убедиться, что привязь не ограничивает движения и не вызывает дискомфорта.

III. Закрепление (15 мин)

Важные рекомендации:

- следуйте инструкциям производителя конкретной модели;

- регулярно проверяйте страховочное снаряжение перед каждым использованием;

- выбирайте сертифицированное оборудование, соответствующее стандартам безопасности.

Инструктаж по технике безопасности:

- не бросать, не резко дёргать, не хлестаться репшнуром или страховочной системой;

- работать аккуратно, чтобы не захлестнуться концами репшнура, пряжками, лямками;

- не использовать повреждённую привязь.

IV. Итог занятия (5 мин)

Рефлексия «Определи свои личные достижения»:

-Сегодня я узнал(-а)…

-Что было самым сложным?

-Какие навыки я освоил(-а)?

-Что мне понравилось больше всего?

-Где я смогу применить эти знания?

-Что нужно повторить перед следующим занятием?

Итог урока: повторение ключевых понятий и навыков, закрепление знаний о важности правильного использования страховочной системы для обеспечения безопасности.

V. Домашнее задание (5 мин)

Практическое задание: отработка навыков надевания и регулировки страховочной системы.